CAP. II

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIA DE SERVICII

DE REPARARE A PNEURILOR INCLUSIV MONTARE SI ECHILIBRARE

CPV 50116500-6

- GENERALITATI

Mijloacele de transport repartizate la sediul S.N.G.N Romgaz S.A. Medias necesita efectuarea de reparatii la anvelope, montarea si demontarea anvelopelor, echilibrarea rotilor si indreptarea/sudarea jantelor de aliaj.

- OBIECT CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini contine cerinte generale pe baza carora fiecare furnizor de servicii de reparare anvelope si jante, montare si echilibrare a pneurilor poate sa-si elaboreze oferta tehnica si financiara necesara participarii la procedura de achizitie.

- DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR SOLICITATE

3.1. Prin ,,Servicii de reparare anvelope si jante, montare si echilibrare anvelope” se doreste prestarea de servicii de:

- demontare/montare roti;

- dejantat/jantat anvelope;

- reparatii de vulcanizare la rece si cald;

- inlocuiri camera aer, gulere,valve camera, valve mecanice, valve tubless;

- umflat roti cu azot;

- verificari etanseitate la camera de aer si pneuri tubless;

- indreptat janta aliaj si otel;

- echilibrare roti;

- montat plumbi adezivi;

- sudura janta de aliaj,

pentru parcul de mijloace de transport de la sediul societatii Romgaz Medias conform ANEXA 1.

3.2. Prestatorul trebuie sa detina cel putin o locatie pe teritoriul municipiului Medias;

3.3. Prestatorul trebuie sa presteze serviciul de reparatii, montare si echilibrare anvelope in hale special amenajate pentru aceasta operatiune, cu personalul si echipamentele asigurate de acesta;

3.4. Executia serviciilor sa se faca in maxim 60 minute;

3.5. Pe toata perioada prestarii serviciului prestatorul sa permita prezenta unui delegat al beneficiarului care sa participe la efectuarea operatiilor;

3.6. Reparatiile se executa doar la cererea achizitorului;

3.7. Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea mijlocului de transport in perioada in care acesta se afla in service;

3.8. Serviciile prestate trebuie sa fie de calitate si sa se asigure garantie conform legislatiei in vigoare pentru acestea.

3.9. Gama de dimensiuni pentru pneuri si jante pentru care se solicita prestarea serviciilor: 16”, 17”,18”, 20” (auto oras si auto teren).

- OBIECTUL ACHIZITIEI SI DURATA CONTRACTULUI

4.1. Obiectul achizitiei – Servicii de reparare, montare si echilibrare a pneurilor pentru autovehiculele proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias – Sediu;

4.2. Serviciile se vor presta pentru:

a) mijloacele de transport ale sediului societatii;

b) orice autoturism care intra in proprietatea sediului Romgaz pe durata derularii contractului.

4.3. Durata contractului va fi de 12 luni.

4.5. Plata serviciilor prestate se va face conform clauzelor contractuale;

4.6. Factura se va emite trimestrial ,va contine prestarile executate  in trimestrul anterior si se va achita in maxim 30 zile de la emiterea ei.

- CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI  INCONJURATOR

Autoritatea contractantă va preciza în contract următoarele obligaţii în sarcina prestatorului:

- Să respecte legislația de mediu în vigoare, aplicabilă activităţii desfăşurate, repectiv:

-	OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-	LEGE nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în M.Of. nr. 220/28.03.2014,

-	HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată prin HG nr. 210/2007;

-	HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

-	OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata prin OUG nr. 15/2009, OUG nr.64/2011. LEGE nr. 187/2012 si LEGE nr.249/2013;

2. Obligatii in sarcina prestatorului:

- eliminarea/valorificarea/reciclarea cât și gestiunea deșeurilor generate ca urmare a prestării serviciilor achiziționate de Romgaz SA, revin în sarcina prestatorului;

- să dețină contract cu un operator autorizat care comercializează anvelope uzate (camere de aer) destinate reutilizării ori cu un operator autorizat în vederea colectării şi/sau valorificării, conform legislaţiei în vigoare;

- să furnizeze la cererea beneficiarului, orice documente/informații referitoare la cerintele legale de protectia mediului care au legatura cu contractul;

- să răspundă pentru prejudiciul cauzat mediului de serviciul prestat necorespunzător și să suporte costurile pentru ecologizarea zonei sau orice sancţiune aplicată de către autorităţile de mediu pentru motive imputabile acestuia.

Notă: Prezentele reglementări nu sunt limitative. Pe toată perioada derulării contractului, prestatorul va respecta legislaţia de mediu în vigoare, aplicabilă activităţilor pe care le desfăşoară.

Daca apar modificari/completari in cerintele legale de mediu aplicabile activitatilor desfasurate, prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru conformare.

- CERINTE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Nu e cazul

- CERINTE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA

Nu e cazul