CAIET DE SARCINI

2019

# URMĂRIREA PARAMETRILOR GEOLOGICI ŞI DE FORAJ CU

# CABINA MLU

SONDA 1 stĂnceŞti

DIRECTOR DIVIZIE, 					DIRECTOR EXPLORARE,

LAURENTIU  IONESCU

# OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. execută operaţiuni petroliere în perimetre de explorare – dezvoltare – exploatare ȋn baza Acordului de Concesiune aprobat prin HG 23/2000, care se află actualmente ȋn perioada de extindere de 5 ani contractuali (10.10.2016-10.10.2021), conform Act Adiţional nr. şi H.G. 726/05/10.2016 publicat ȋn Monitorul Oficial al României nr. 793/07.10.2016. Sonda 1 STĂNCEŞTI face parte din programul minim de lucrari de explorare 2019 elaborat de Divizia de Explorare-Producţie.

## SCOPUL LUCRĂRILOR

Obţinerea în timpul forajului a unor informaţii asupra geologiei zonei şi a parametrilor de foraj: stabilirea coloanei litologice, corelarea sondei cu datele existente, stabilirea conţinutului în hidrocarburi a stratelor poros permeabile pentru programarea adecvată şi cu eficienţă maximă a lucrărilor de cercetare geologică în etapa imediat următoare (prospecţiuni geofizice, foraj sonde de deschidere, etc.) precum şi înregistrarea principalilor parametri de foraj.

## DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL

Locaţia proiectată a sondei 1 Stănceşti este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova, la cca. 1,5 km nord-vest de centrul localităţii Piatra şi la cca. 2,8 km nord-est de centrul localităţii Cocorăştii Colţ.

Local, sonda se va amplasa la cca. 140 m nord de sonda existentă 119 Frasin Brazi.

Coordonate (STEREO 70): X = 372463,30; Y = 573079,00 (proiectat)

Adâncimea proiectată este 2600 m TVD (2735 m MD) cu următoarea construcţie:

- Coloana de protecţie:     Ø 13.3/8 in x   300 m, Nc = 0 m;

- Coloana de ancoraj:       Ø   9.5/8 in x   1750 m TVD (1852 m MD), Nc = 0 m;

- Coloana de exploatare:  Ø   5.1/2 in x  2600 m TVD (2735 m MD), Nc = 0 m;

Contractul se va derula începând cu adâncimea de 0 m şi se va finaliza odată cu transmiterea  Raportului Final, la terminarea forajului.

## LUCRĂRI SOLICITATE

Lucrările care urmează a fi realizate, interpretate si predate beneficiarului sunt:

- Raportul geologic final – text şi anexe, conform cerinţelor beneficiarului

- Rapoarte zilnice şi săptămânale

- Mudlog – diagramă a litologiei şi parametrilor de foraj versus adâncime

- Drillinglog – diagramă a parametrilor de foraj versus timp

- Overpressurelog – diagramă a exponentului “Dc” versus adâncime

- Compositelog – diagramă ce va conţine şi geofizica de sondă versus adâncime

- Baza de date a parametrilor în funcţie de timp – înregistrare automată

- Baza de date a parametrilor în funcţie de adâncime – înregistrare automată

- Probe de sita prelevate şi ambalate

- Probe de carotă prelevate şi ambalate

Conţinutul produselor menţionate şi cerinţele tehnico-ştiinţifice de realizare sunt detaliate in Capitolul 2 al prezentului caiet de sarcini.

# CERINŢE TEHNICE

## UNITATE MLU

    - Dotări standard

- UPS (sursă de curent neîntreruptibilă)

- Punct de prim ajutor

- Mobilier corespunzător

- Transmisie de date (internet)

- Achiziţie - rulare programe – baza de date 3 Calculatoare

- Monitor/PC supervizor beneficiar foraj + geolog

- Monitor/PC şef sondă

    - Echipament geologic

- Cuptor electric/microunde

- Microscop cu posibilitate de zoom 50x

- Calcimetru

- Site (2-0,063 mm)

- Balanţă analitică

- Sticlărie şi substanţe pentru analize litologice

- Lampa de cuarţ

    - Parametri de foraj - senzori

- Poziţia tijei

- Sarcina în cârlig

- Curse pompe x 2

- Presiune la încărcător

- Turaţia mesei rotative

- Nivel habe noroi x 4

- Cuplu mecanic la masa rotativă (torsiune)

- Analizor Gaz Total

- Cromatograf C1 – C3

Suplimentar: densitate fluid foraj, conductivitate fluid foraj, temperatura fluid foraj intrare/ieşire,

    - Parametri calculaţi

- Poziţia sapei

- Apăsare pe sapă

- Adâncimea probei de sită şi gaz

- Viteza de avansare

- Debit de circulaţie

- Densitate echivalentă la circulaţie

- Exponentul “D” şi “Dc”

- Ore sapă

    - Rapoarte şi diagrame

- Raportul final – text şi anexe, care va conţine:

Introducere:

- Diagrama Timp versus Adâncime

- Construcţia realizată a sondei

- Servicii mud-logging realizate

- Echipament mud-logging folosit

Evaluare  geologică:

- Obiective geologice

- Limite stratigrafice

- Descrierea litologică şi informaţii despre gaze/ţiţei

- Investigaţii geofizice realizate

- Raport privind probele (carote şi probe sită) colectate

- Rezultatul calcimetriilor efectuate

Parametrii foraj:

-    Sumarul activităţii de foraj

-    Sape utilizate

-    Ansamblul de foraj

-    Parametrii reologici

-    Măsurători de deviaţie

Anexe:

-    Litholog la scara 1:1000

- Drilling-log la scara 1:1000

- Overpressure-log la scara 1:1000

- Composite-log la scara 1:1000

- Descrierea probelor de sită

- Compact Disc cu toate datele înregistrate

- Rapoarte zilnice – vor conţine: raportul geologic si raportul parametrilor de foraj, litologul şi vor fi transmise zilnic la supervizorul geolog si de foraj

- Baza de date în funcţie de timp – înregistrare automată

- Baza de date în funcţie de adâncime – înregistrare automată

- Probe de sită: bucăţi pe intervalul 0-2735 m MD (1 buc/10 m), sau la cererea supevizorului geolog, pentru stabilirea coloanei litostratigrafice. Intervalele de colectare şi numărul de probe globale pe interval sunt de regulă impuse de beneficiar.

- Probe de carotă: vor fi descrise amănunţit şi ambalate în lădiţe de lemn (intervalul va fi indicat de beneficiar conform proiectului tehnic)

## OPERATORI

- 1 inginer cu minim 3 ani experienţă (coordonator)

- 2 operatori - mud-logger (cu studii superioare)

# PROTECŢIA MEDIULUI

Se impune cunoaşterea şi respectarea următoarelor acte normative:

  - Cu caracter general:

- LEGE Nr. 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

- Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată de O.U.G 114/2007 şi O.U.G 164/2008;

- LEGE Nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea O.U.G 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

  - Factor de mediu: aer

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările ulterioare

  - Factor de mediu apa

- LEGE nr. 107/1996, Legea apelor

- O.U.G. nr. 94/2016 şi O.U.G. nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

- LEGE nr. 196 din 09 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

- LEGE Nr. 357 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

- LEGE nr. 112 din 11 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

- LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

- LEGE nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin O.G. nr. 11/2010;

- LEGE Nr. 272 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

- LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

  - Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol);

- H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

Anexa 1

Privind Sistemul de Tarifare

Unitate MLU

| Element | UM | Valoare tarif | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitate MLU Standard | lei/zi |  | - |
| Inginer coordonator 3 ani experienţă | lei/zi |  | - |
| Inginer mud-logger | lei/zi |  | - |
| Transport Unitate MLU | km - lei/km |  |  |
| Transport Echipă | km - lei/km |  |  |
| Montaj Unitate MLU | lei/op |  | - |
| Demontaj Unitate MLU | lei/op |  | - |
| Stand Bay | lei/zi |  | - |

Servicii Suplimentare

| Element | UM | Valoare tarif |
| --- | --- | --- |
| Densitate fluid intrare/ieşire | lei/zi |  |
| Conductivitate fluid intrare/ieşire | lei/zi |  |
| Temperatura fluid intrare/ieşire | lei/zi |  |
| Măsurare înclinare sondă înaintea extragerii sapei | lei/operaţie |  |

Notă: In cazul nefuncţionării unor senzori, plata acestora se va scădea din plata unităţii MLU standard.

Întocmit:

Zahariea Constantin

Obiectivul 													                                                                       Formular C3

Sonda de explorare- deschidere 1 stănceşti

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului Cabină geologică

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducătorul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul …. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Transport cabină |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Montaj - demontaj cabină |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Operare cabină urmărire parametri de foraj |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| - euro - |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										                                     OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													                                                                       Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 stănceşti

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Cabina Geologică

Categoria de lucrări Transport cabină

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Transport cabină (Autocamion cu platformă) | buc | 1 |  |  |
|  | Distanţa de transport (dus-intors) | km |  |  |  |
|  |  | Lei/km |  |  |  |
|  |  | Lei/ora |  |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										                                       OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													                                                                         Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 stănceşti

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Cabina Geologică

Categoria de lucrări Montaj - demontaj cabină

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Montare cabină | op. | 1 |  |  |
| 2 | Demontare cabină | op. | 1 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										                                     OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Obiectivul 													                                                                          Formular C4

Sonda de explorare- deschidere 1 stănceşti

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul Cabină Geologică

Categoria de lucrări Operare cabină de urmărire parametri

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operare cabină de urmărire parametri faza I | zile | 6,0 |  |  |
| 2 | Operare cabină de urmărire parametri faza II | zile | 17,0 |  |  |
| 3 | Operare cabină de urmărire parametri faza III | zile | 24,0 |  |  |
| ##### TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |

PROIECTANT 										                                   OFERTANT,

S.C. PETROSTAR S.A. 						                                                                                      ……………………………………

(semnătura autorizată)

Echipamentele suplimentare se vor asigura doar la cererea beneficiarului şi vor fi plătite conform Anexei 1.